# BAB III

PERANCANGAN ALAT

- Rekayasa Kebutuhan

Supaya alat dapat berjalan sebagiamana mestinya, maka ada beberapa hal yang dibutuhkan untuk merancang purwarupa sistem monitoring dan peringatan jumlah pemakaian air PDAM yang berlebihan berbasis Internet of Things yang meliputi kebutuhan perangkat keras dan kebutuhan perangkat lunak.

- Kebutuhan Perangkat Keras

Dalam perancangan projek ini dibutuhkan beberapa perangkat keras diantaranya terdiri dari sensor water flow, mikrokontroler NodeMCU ESP8266, LCD, push button, buzzer, potensiometer, power supply, smartphone dan box plastik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Daftar Kebutuhan Perangkat Keras

| No | Perangkat Keras | Jumlah | Fungsi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sensor Water Flow YF-S201 | X1 | Untuk mengukur berapa banyak jumlah air yang mengalir pada sensor ini dam selanjutnya nilai tersebut akan diolah menjadi debit dan volume menggunakan NodeMCU. Dalam perancangan projek ini digunakan sensor water flow tipe YF-S201 |
| 2 | NodeMCU ESP8266 V3 Lolin | X1 | Pada projek ini, mikrokontroler NodeMCU digunakan untuk mengolah hasil pembacaan jumlah aliran air yang dideteksi sensor water flow menjadi debit, volume air, pembacaan dari input push button, dan potensiometer. |

| No | Perangkat Keras | Jumlah | Fungsi |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | NodeMCU ESP8266 LoLin Base | X1 | Ini merupakan sebuah shield yang akan dihubungkan dengan board NodeMCU. Shield ini dibutuhkan untuk menambah jumlah pin pada NodeMCU |
| 4 | LCD 20x4 | X1 | LCD akan menampilkan beberapa informasi yang telah diproses oleh mikrokontroler NodeMCU ESP8266 |
| 5 | Buzzer | X1 | Buzzer pada projek ini digunakan sebagai alarm untuk sistem peringatan pemakaian air yang berlebihan |
| 6 | Push Button | X2 | Push Button yang pertama digunakan untuk mematikan sistem peringatan jumlah pemakaian air berlebihan yang berupa suara buzzer. Untuk push button yang satunya digunakan untuk me-reset volume air menjadi 0 liter |
| 7 | Potensiometer 1KΩ | X1 | Potensiometer digunakan untuk mengatur nilai batas volume air untuk mengaktifkan sistem peringatan |
| 8 | Jack DC & Saklar | X2 | Pada projek ini dibutuhkan dua buah jack DC diantaranya untuk menghubungkan sumber listrik ke jack DC Female yang nanti nya terhubung ke saklar sehingga dapat memutus dan menyambungkan arus listrik dan akan terhubung ke mikrokontroler NodeMCU menggunakan jack DC Male |
| 9 | Power Supply | X1 | Pada projek ini power supply yang digunakan memiliki tegangan 9V dengan arus sebesar 2A |

| No | Perangkat Keras | Jumlah | Fungsi |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Smartphone | X1 | Smartphone digunakan untuk membuka aplikasi blynk. Untuk sistem operasi bisa menggunakan sistem operasi Android atau iOS |
| 11 | Box Plastik | X1 | Box plastik dibutuhkan untuk membuat kotak untuk meletakan seluruh komponen yang sudah dirangkaian. |

- Kebutuhan Perangkat Lunak

Selain perangkat keras, dibutuhkan juga beberapa perangkat lunak atau aplikasi yang digunakan sehingga perancangan dari alat sesuai dengan yang diinginkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Daftar Kebutuhan Perangkat Lunak

| No | Perangkat Lunak | Fungsi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Arduino IDE | Aplikasi Arduino IDE untuk menulis program dan meng-upload program (sketch) dari komputer ke board NodeMCU |
| 2 | Blynk | Aplikasi Blynk pada projek ini akan di instal pada smartphone. Aplikasi ini digunakan untuk melihat informasi yang diolah oleh mikrokontroler NodeMCU sehingga informasi tersebut tidak hanya dapat dilihat dari LCD, melainkan dapat dilihat melalui smartphone. Dalam perancangan alat ini menggunakan aplikasi blynk versi 2.27.32 |

- Perancangan Alat

Alat yang akan dirancang adalah sebuah purwarupa sistem monitoring dan peringatan jumlah pemakaian air PDAM yang berlebihan berbasis internet of things. Konsep dari alat yang dirancang adalah untuk melihat debit air dan jumlah pemakaian air atau volume air secara langsung. Nilai debit dan volume air akan ditampilkan pada alat secara langsung melalui LCD 20x4. Karena alat yang dirancang berbasis IoT, maka nilai debit dan volume air juga dapat dilihat dari smartphone dengan menggunakan aplikasi blynk. Mengenai sistem peringatan jumlah pemakaian air yang berlebihan akan memanfaatkan parameter nilai batas volume air yang diatur oleh pengguna melalui potensiometer. Ketika sistem peringatan aktif, maka akan muncul sebuah buzzer yang terus menyala sampai ada yang mematikkan nya melalui push button. Selain sistem peringatan yang muncul melalui buzzer, dibutuhkan juga sistem peringatan berupa notifikasi ke smartphone pengguna. Selain itu nilai jumlah pemakaian air atau volume air juga dapat di-reset kembali menjadi kondisi awal dengan memanfaatkan sebuah push button yang lain. Dari konsep yang diinginkan tersebut, maka dirancanglah sebuah blok diagram yang ditampilkan pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1 Blok Diagram Sistem

Gambar 3.1 menampilkan blok diagram dari sistem alat yang dirancang. Pada blok diagram tersebut terdapat tiga buah input berupa input dari sensor water flow, push button, dan potensiometer. Sensor water flow yang digunakan adalah tipe YF-S201. Sensor water flow akan menghitung berapa banyak air yang mengalir melalui sensor. Kemudian untuk mengatur nilai batas volume air dapat melalui potensiometer. Pada perancangan alat ini dibutuhkan dua buah push button. Push button yang pertama berfungsi untuk mematikkan sistem peringatan yang muncul dari buzzer. Kemudian push button yang kedua berfungsi untuk me-reset nilai volume air yang terukur kembali ke 0 Liter. Dari ketiga input tersebut akan diproses oleh mikrokontroler NodeMCU ESP8266.

Selanjutnya setelah mikrokontroler NodeMCU ESP8266 menerima input tersebut, maka akan diproses sehingga menjadi sebuah sistem peringatan yang aktif dengan menggunakan buzzer dan selanjutnya nilai dari debit air, volume air, dan nilai batas pemakaian air yang ditampilkan ke LCD dan ke aplikasi blynk. Dari blok diagram tersebut maka disusunlah sebuah flowchart yang akan merepresentasikan alur kerja sistem secara keseluruhan yang akan ditampilkan pada Gambar 3.2.

Gambar 3.2 Flowchart Sistem Kerja Keseluruhan

Berdasarkan alur kerja yang ditampilkan pada Gambar 3.2, setelah alat menyala, pertama dilakukan proses inisialisasi dari beberapa komponen yang digunakan diantaranya seperti sensor water flow, buzzer, potensiometer, 2 buah push button, blynk dan SSID WiFi yang dituju. Mikrokontroler NodeMCU ESP8266 akan mengenali 3 input. Input sensor water flow akan digunakan untuk mengukur debit dan volume air, input potensiometer akan diubah menjadi nilai batas pemakaian air sehingga pengguna dapat mengatur nilai batas jumlah pemakaian air atau batas jumlah volume air melalui potensiometer, input push button merah digunakan untuk mematikkan buzzer, dan input push button hitam digunakan untuk me-reset volume air menjadi 0 Liter. Setelah berhasil terhubung dengan SSID WiFi yang dituju, maka LCD dan blynk akan menampilkan informasi mengenai debit air, volume air, batas volume air serta kondisi dari push button merah apakah sudah ditekan atau belum.

Jika terdapat air yang mengalir pada sensor water flow, maka akan membuat sensor water flow mengeluarkan pulsa. NodeMCU akan mengolah pulsa menjadi debit dan volume air. Untuk mengatur nilai batas jumlah pemakaian air, pengguna dapat mengaturnya melalui potensiometer. Jika volume air sudah melewati nilai batas jumlah pemakaian air atau batas volume air, maka akan terdapat dua skenario yang berbeda. Skenario pertama, jika push button merah sebelumnya sudah ditekan, maka buzzer hanya aktif sebentar dan langsung mati dan blynk mengirimkan notifikasi ke smartphone pengguna dan ke email pengguna sebagai peringatan bahwa jumlah pemakaian air saat ini telah melewati batas jumlah pemakaian air yang diatur oleh pengguna. Dan skenario kedua, jika push button merah sebelumnya belum ditekan, maka ketika sistem peringatan aktif, maka buzzer akan menyala terus terusan sampai push button merah ditekan. Lalu untuk push button hitam digunakan untuk me-reset volume air kembali menjadi 0 liter, setelah di-reset, nilai volume air yang terukur sebelum di-reset akan dikirimkan ke email pengguna.

- Perancangan Perangkat Keras

Berdasarkan pada Tabel 3.1, ada beberapa komponen perangkat keras yang dibutuhkan. Perancangan perangkat keras dalam pengerjaan projek ini dilakukan secara bertahap dari setiap komponennya.

- Perancangan Skema Rangkaian NodeMCU ESP8266 V3 Lolin Base

Pada perancangan projek ini akan digunakan mikrokontroler NodeMCU ESP8266 V3 LoLin. Seperti yang ditampilkan pada Gambar 3.3, dapat dilihat bahwa NodeMCU hanya memiliki 3 buah pin 3V, 1 buah pin VV dan 1 buah pin VIN.

Gambar 3.3 Tampilan Board NodeMCU V3 Lolin

Dikarenakan pada projek ini akan digunakan komponen sensor water flow, LCD I2C, buzzer, potensiometer dan push button, maka kebutuhan akan pin untuk sumber tegangan dan ground dibutuhkan juga pada rangkaian dalam pembuatan projek. Maka dari itu, NodeMCU akan dihubungkan dengan sebuah NodeMCU Base sehingga dapat menambah jumlah pin untuk sumber tegangan dan ground. Gambar 3.4 akan merepresentasikan NodeMCU yang dihubungkan dengan NodeMCU Base.

Gambar 3.4 NodeMCU yang Dihubungkan Dengan NodeMCU Base

- Perancangan Skema Rangkaian Sensor Water Flow

Gambar 3.5 menunjukkan skema rangkaian dalam perancangan alat untuk menghubungkan sensor water flow dengan mikrokontroler NodeMCU. Skema rangkaian ini dibutuhkan sehingga bisa mendapatkan data mengenai debit air yang didapat dari sensor water flow yang kemudian data nya diolah menjadi volume air menggunakan mikrokontroler NodeMCU.

Gambar 3.5 Skema Rangkaian untuk Menghubungkan NodeMCU Base dan Sensor Water Flow

Adapun konfigurasi pin wiring dari skema rangkaian sensor water flow dan mikrokontroler NodeMCU ditunjukkan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Konfigurasi Wiring NodeMCU dan Sensor Water Flow

| NodeMCU Base | Sensor Water Flow |
| --- | --- |
| Pin D5 | Signal |
| 3V | VCC |
| GND | GND |

- Perancangan Skema Rangkaian LCD 20x4 I2C

Gambar 3.6 menampilkan skema rangkaian dalam perancangan alat untuk menghubungkan LCD 20x4 I2C dengan mikrokontroler NodeMCU. Skema rangkaian ini dibutuhkan untuk menampilkan informasi mengenai data debit dan volume air yang akan ditampilkan melalui LCD 20x4 I2C.

Gambar 3.6 Skema Rangkaian Untuk Menghubungkan NodeMCU Base dan LCD 20x4 I2C

Adapun konfigurasi pin wiring dari skema rangkaian LCD 20x4 I2C dan mikrokontroler NodeMCU dapat dilihat pada Tabel 3.4 dibawah ini.

Tabel 3.4 Konfigurasi Wiring NodeMCU dan LCD I2C

| NodeMCU Base | LCD 20x4 I2C |
| --- | --- |
| D2 | SDA |
| D1 | SCL |
| 3V | VCC |
| GND | GND |

- Perancangan Skema Rangkaian Buzzer

Pada perancangan alat di projek ini membutuhkan sebuah buzzer. Buzzer pada alat ini akan digunakan sebagai sistem peringatan. Untuk skema rangkaian nya dapat dilihat pada Gambar 3.7.

Gambar 3.7 Skema Rangkaian Untuk Menghubungkan NodeMCU Base dan Buzzer

Untuk konfigurasi wiring dari rangkaian skematik buzzer dan mikrokontroler NodeMCU dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Konfigurasi Wiring NodeMCU dan Buzzer

| NodeMCU Base | Buzzer |
| --- | --- |
| D4 | Signal |
| 5V | VCC |
| GND | GND |

- Perancangan Skema Rangkaian Push Button

Dalam perancangan projek ini dibutuhkan dua buah push button. Push button yang pertama adalah push button merah digunakan untuk mematikan buzzer yang menyala. Untuk push button kedua adalah push button hitam digunakan untuk me-reset volume air. Untuk skema rangkaian yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 3.8.

Gambar 3.8 Skema Rangkaian NodeMCU Base dan Push Button

Gambar 3.8 menampilkan skema rangkaian untuk menghubungkan mikrokontroler NodeMCU Base dan push button. Untuk push button merah pada kaki sebelah kiri dihubungkan ke sumber listrik 5V. Kemudian untuk kaki sebelah kanan dihubungkan ke resistor 220Ω dan dihubungkan juga ke pin D7. Untuk kaki resistor yang satunya dihubungkan ke GND. Untuk push button hitam pada kaki kiri dihubungkan ke sumber listrik 5V. Kemudian untuk kaki sebelah kanan dihubungkan ke resistor 220Ω dan dihubungkan juga ke pin D8. Untuk kaki resistor yang satunya dihubungkan ke GND.

- Perancangan Skema Rangkaian Potensiometer

Dalam perancangan ini dibutuhkan sebuah potensiometer untuk mengatur nilai batas volume pemakaian air untuk sistem peringatan jumlah pemakaian air berlebihan. Untuk skema rangkaiannya dapat dilihat pada Gambar 3.9.

Gambar 3.9 Skema Rangkaian NodeMCU Base dan Potensiometer

Pada gambar 3.9 adalah skema rangkaian untuk menghubungkan potensiometer ke mikrokontroler NodeMCU Base. Untuk jenis potensiometer yang digunakan pada skema rangkaian ini adalah potensiometer jenis trimmer 1KΩ. Untuk konfigurasi wiring dari skema rangkaian diatas dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Konfigurasi Wiring NodeMCU dan Potensiometer

| NodeMCU Base | Potensiometer |
| --- | --- |
| 3V | VCC |
| A0 | Signal |
| GND | GND |

- Perancangan Skema Rangkaian Keseluruhan

Pada perancangan skema rangkaian keseluruhan ini adalah menggabungkan seluruh rangkaian dari komponen perangkat keras yang telah dirangkai sebelumnya. Namun pada skema rangkaian keseluruhan ini terdapat beberapa komponen tambahan diantaranya adalah dua buah konektor jack DC, saklar dan power supply. Untuk konektor jack DC akan disambung ke barrel jack pada NodeMCU Base, kemudian jack DC yang sudah disambung akan diberi kabel yang terhubung ke sebuah saklar sehingga dapat menyambung dan memutus aliran listrik ke NodeMCU. Selanjutnya saklar akan disambung lagi ke sebuah konektor jack DC yang akan dihubungkan ke sumber listrik yaitu power supply. Untuk power supply yang digunakan adalah power supply dengan tegangan 9V dan arus sebesar 2A. Untuk gambar dari rangkaian keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 3.10.

Gambar 3.10 Skema Rangkaian Keseluruhan

- Perancangan Casing

Setelah perancangan skema rangkaian sudah selesai, maka rangkaian dari alat akan dibuatkan sebuah casing untuk meletakkan seluruh komponen tersebut. Untuk ukuran kotak yang digunakan menggunakan sebuah kotak berbentuk persegi dengan dimensi panjang 14.5cm, lebar 9.5cm dan tinggi 5cm. Selanjutnya kotak tersebut akan dilubangi pada beberapa bagian untuk meletakkan beberapa komponen yang masing – masing dibuatkan tempat meletakkan komponen tersebut.

Gambar 3.11 Bentuk Awal Kotak Sebelum Dibuat Casing

Pada bagian depan kotak dibuatkan sebuah lubang persegi dengan diameter 10x4cm guna untuk meletakkan sebuah LCD 20x4. Selanjutnya dibuatkan juga lubang di masing – masing sudut dekat lubang persegi tersebut untuk memasangkan baut pada board LCD ke kotak. Untuk komponen berikutnya dibuatkan juga masing – masing lubang untuk meletakkan dua buah push button, potensiometer, jack DC, buzzer, dan lubang untuk memasukkan kabel sensor water flow yang terhubung ke mikrokontroler didalam kotak, dan juga sebuah lubang berbentuk persegi untuk meletakkan sebuah saklar.

Gambar 3.12 Tampilan Depan Dari Alat

Seperti yang ditampilkan pada Gambar 3.12, dibagian depan dari alat terdapat 3 buah komponen utama yaitu LCD 20x4, 2 buah push button yang pertama push button berwarna merah berguna untuk mematikkan buzzer, dan push button kedua yang berwarna hitam berguna untuk me-reset volume air menjadi 0 liter. Ditengah dari kedua push button tersebut terdapat sebuah potensiometer yang digunakan untuk mengatur berapa batas jumlah volume air untuk sistem peringatan jumlah pemakaian air berlebihan.

Gambar 3.13 Tampilan Samping Kanan Dari Alat

Gambar 3.13 menampilkan tampilan samping kanan dari alat yang dirancang. Dibagian samping kanan dari alat terdapat dua buah komponen yaitu sebuah jack DC dan saklar. Jack DC berguna untuk menghubungkan alat ke sumber tegangan. Jack DC juga terhubung ke saklar sehingga pengguna dapat menyala dan mematikkan alat melalui saklar tersebut.

Gambar 3.14 Tampilan Samping Kiri Dari Alat

Pada bagian samping kiri dari alat hanya terdapat dua buah lubang yaitu lubang pertama untuk tempat keluarnya suara yang muncul dari buzzer, dan untuk lubang yang kedua untuk memasukkan kabel dari sensor water flow yang dimana kabel tersebut terhubung ke mikrokontroler NodeMCU yang ada didalam casing tersebut. Di bagian belakang terdapat sebuah penutup dan ketika penutup tersebut dibuka maka terlihat rangkaian dari seluruh komponen yang digunakan

Gambar 3.15 Tampilan Dalam Alat

- Perancangan Perangkat Lunak Sistem

Perancangan perangkat lunak sistem adalah berbagai perancangan yang digunakan untuk memprogram perangkat keras yang sudah dirangkain sehingga alat dapat bekerja dengan semestinya. Bagian ini akan meliputi berbagai perancangan untuk memprogram perangkat keras diantaranya perancangan untuk sistem pembacaaan debit dan volume, sistem untuk mengatur batas jumlah volume air dan sistem peringatan jumlah pemakaian air berlebihan.

- Perancangan Sistem Pengukuran Debit dan Volume Air

Sistem pada alat ini akan menggunakan sensor water flow untuk mengukur debit dan volume air. Sensor water flow memiliki prinsip kerja dengan memanfaatkan hall effect. Prinsipnya adalah ketika ada air yang mengalir melalui katup plastik pada sensor, maka akan membuat rotor berputar sehingga medan magnet yang terdapat pada rotor akan memberikan efek terhadap sensor hall effect dan akan menghasilkan sinyal pulsa berupa tegangan. Perancangan program sensor water flow dibutuhkan untuk mengubah pulsa yang dihasilkan oleh sensor water flow untuk diolah menjadi debit dan volume air. Untuk memperoleh nilai dari debit dan volume air dari sensor water flow tersebut diperoleh melalui rumus berikut :

Debit	=   Jumlah pulsaKonstanta Frekuensi

Volume	=   Debit60

Ketika sensor water flow dialiri oleh air sehingga sensor water flow menghasilkan sebuah pulsa, pulsa tersebut akan diolah untuk mengukur nilai debit dengan cara membagi pulsa dengan konstanta frekuensi. Setiap sensor water flow memiliki nilai konstanta frekuensi yang berbeda – beda untuk mengukur debit air. Dalam perancangan alat ini, sensor water flow yang digunakan adalah sensor water flow dengan tipe YF-S201, menggunakan konstanta frekuensi yaitu 7.5. Dari kedua rumus tersebut, disusunlah flowchart seperti yang ditampilkan pada Gambar 3.16.

Gambar 3.16 Flowchart Perhitungan Debit dan Volume

Dari flowchart yang ditampilkan pada Gambar 3.16, dapat dilihat bahwa alur dari prinsip kerja untuk program sensor water flow diawali dengan melakukan inisialisasi variabel debit, volume dan konstanta frekuensi. Nilai konstanta frekuensi diatur menjadi 7.5 sesuai dengan spesifikasi dari sensor water flow tipe YF-S201. Selanjutnya diikuti dengan percabangan apakah ada air yang mengalir pada sensor water flow atau tidak. Jika tidak ada air yang mengalir, maka sensor water flow tidak mengeluarkan pulsa. Namun jika ada air yang mengalir pada sensor water flow maka sensor water flow akan mengeluarkan pulsa. Ketika sensor water flow sudah mengeluarkan pulsa, maka nilai pulsa tersebut akan diolah menjadi nilai debit dengan cara nilai pulsa dibagi dengan nilai konstanta frekuensi yaitu dibagi dengan 7.5. Setelah mendapatkan nilai dari debit selanjutnya diikuti dengan mencari nilai volume dengan cara nilai debit yang sudah didapatkan dibagi dengan 60. 60 disini adalah 60 detik karena satuan dari sensor water flow adalah liter per menit dan nilai volume akan dijumlahkan dengan volume periode berikutnya sehingga dapat menghasilkan total volume air.

- Perancangan Sistem Mengatur Batas Volume Air

Perancangan program untuk mengatur batas volume air diperlukan dalam perancangan ini untuk sistem peringatan jumlah pemakaian air yang berlebihan. Prinsip kerja dari sistem ini adalah pengguna mengatur berapa batas volume pemakaian air untuk sistem peringatan pada alat ini. Pengguna dapat mengatur batas jumlah pemakaian air melalui potensiometer. Untuk penentuan range dari nilai batas volume air adalah dapat diatur dengan nilai maksimum yaitu 300 Liter. Untuk flowchart dari program ini dapat dilihat pada Gambar 3.17.

Gambar 3.17 Flowchart Program Mengatur Batas Volume Air

Pada flowchart tersebut, pertama hal yang dilakukan dari program sistem ini adalah inisialisasi variabel batas volume air. Nilai batas volume air ini dibaca berdasarkan kondisi dari potensiometer. Ketika potensiometer diputar kearah kiri maka nilai dari batas volume air menjadi mengecil dan ketika potensiometer diputar kearah kanan maka nilai dari batas volume air menjadi membesar.

- Perancangan Sistem Peringatan Pemakaian Air Berlebihan

Prinsip dari sistem peringatan pemakaian air berlebihan akan memanfaatkan bunyi buzzer dan notifikasi dari aplikasi blynk. Ketika pengguna sudah mengatur nilai batas volume air melalui potensiometer, maka nilai batas volume air tersebut adalah acuan untuk aktif atau tidaknya sistem peringatan. Ketika volume air yang terukur sudah melewati batas volume air, maka sistem peringatan akan aktif. Namun ketika volume air yang terukur tidak melewati batas volume air, maka pemakaian air dianggap hemat sehingga sistem peringatan tidak aktif. Berikut flowchart untuk program sistem peringatan pemakaian air berlebihan.

Gambar 3.18 Flowchart Sistem Peringatan Pemakaian Air Berlebihan

Gambar 3.18 menampilkan sebuah flowchart untuk sistem peringatan jumlah pemakaian air berlebihan. Dapat dilihat bahwa pada kondisi awal terdapat dua buah variabel tambahan yaitu state dan counter. Variabel state digunakan untuk pengkondisian pada saat sistem peringatan aktif agar aplikasi blynk hanya mengirimkan email dan notifikasi ke pengguna sekali saja. Karena jika variabel state tersebut dihapus, maka jika sistem peringatan sedang aktif maka blynk akan secara terus menerus mengirimkan email dan notifikasi ke pengguna tanpa henti sampai sistem terputus dari internet atau mati. Sedangkan variabel counter digunakan untuk pengkondisian pada push button. Push button yang digunakan dalam program ini adalah push button yang berwarna merah untuk mematikkan sistem peringatan yang muncul dari buzzer. Jika push button merah ini ditekan sekali maka akan menambahkan nilai counter menjadi 1. Dalam kondisi awal nilai counter adalah 0. Jika nilai counter adalah 0 maka ketika sistem peringatan aktif, buzzer akan menyala terus sampai push button ditekan sehingga membuat counter menjadi 1. Ketika nilai counter 1 dan sistem peringatan aktif, maka buzzer yang tadinya menyala akan mati. Namun ketika counter bernilai 1 dan sistem peringatan belum aktif, maka buzzer tetap mati dan ketika nanti sistem peringatan aktif, buzzer hanya akan menyala selama 10 milisekon kemudian mati. Ketika push button merah ditekan lagi sampai nilai counter adalah 2, maka nilai counter akan kembali diatur menjadi 0.

- Perancangan Sistem Reset Volume Air

Sistem reset volume air ini digunakan untuk mengatur kembali nilai volume air yang sudah terukur menjadi 0 liter. Untuk bentuk dari flowchart dapat dilihat pada Gambar 3.19.

Gambar 3.19 Flowchart Sistem Reset Volume Air

Pada flowchart tersebut, sistem ini akan memanfaatkan kondisi dari push button hitam. Ketika push button hitam ditekan maka akan membuat nilai volume air diatur menjadi 0 liter. Namun jika push button hitam tidak ditekan maka nilai volume air tidak berubah.

- Perancangan Sistem Tampilan Pada LCD

Setelah seluruh perangkat keras berhasil di program sehingga dapat bekerja dengan semestinya, maka dilanjutkan juga dengan perancangan sistem tampilan pada LCD. LCD akan menampilkan beberapa informasi seperti debit air, volume air dan batas volume air. Ketika pertama kali alat dinyalakan, maka akan muncul sebuah tulisan berupa “PURWARUPA MONITORING DAN PERINGATAN JUMLAH PEMAKAIAN AIR PDAM YANG BERLEBIHAN”.

Gambar 3.20 Tampilan Awal LCD Ketika Alat Pertama Kali Dinyalakan

Setelah tampilan awal tersebut ditampilkan, berikutnya tampilan LCD akan berubah yang menampilkan tampilan utama. Pada tampilan utama, LCD akan menampilkan tiga informasi yaitu nilai debit air, volume air dan batas volume air.

Gambar 3.21 Tampilan Utama LCD

- Perancangan Sistem Menghubungkan Alat Dengan Aplikasi Blynk

Setelah berhasil merancang sistem perangkat keras dan memprogram sebagaimana mestinya, selanjutnya adalah merancang sistem untuk menghubungkan alat dengan aplikasi blynk. Pertama download terlebih dahulu aplikasi blynk pada smartpone yang digunakan. Dalam perancangan projek ini, smartphone yang digunakan adalah smartphone menggunakan sistem operasi android.

Gambar 3.22 Aplikasi Blynk di Play Store

Seperti pada Gambar 3.22 adalah aplikasi blynk yang akan di unduh di play store dikarenakan smartphone yang digunakan adalah menggunakan sistem operasi android. Setelah berhasil mengunduh blynk, selanjutnya adalah mencoba membuat projek baru pada aplikasi blynk.

Gambar 3.23 Membuat Projek Baru di Aplikasi Blynk

Pada bagian Create New Project Nama projek diberi nama “Monitoring Air PDAM”. Selanjutnya bagian Choose Device menggunakan ESP8266 dikarenakan perancangan projek ini menggunakan mikrokontroler NodeMCU ESP8266. Berikutnya, aplikasi blynk akan mengirimkan sebuah pesan ke email dari akun blynk yang sedang login.

Gambar 3.24 Blynk Mengirim Auth Token ke Email Pengguna

Seperti pada Gambar 3.24, aplikasi blynk mengirimkan sebuah auth token ke email pengguna atau email yang digunakan untuk login ke aplikasi blynk. Auth token tersebut akan dimasukkan ke aplikasi Arduino IDE sehingga projek yang telah dibuat pada aplikasi bylnk dapat diprogram sebagaimana mestinya. Selanjutnya adalah merancang sistem untuk menghubungkan NodeMCU ke SSID WiFi yang dituju. Sehingga alat dapat terhubung dengan aplikasi blynk.

Gambar 3.25 Inisialisasi Variabel SSID WiFi, Password, dan Auth Token

Seperti pada Gambar 3.25, dilakukan penulisan pada aplikasi Arduino IDE untuk menginisialisasi variabel dari SSID WiFi, Password WiFi dan Auth Token yang telah dikirimkan oleh blynk ke email. Selanjutnya adalah memasukkan sebuah fungsi “Blynk.begin” sehingga mikrokontroler NodeMCU akan terhubung ke SSID WiFi dan dapat terhubung ke blynk dengan menggunakan Auth Token yang diberikan oleh pihak blynk ke email.

Gambar 3.26 Penulisan Fungsi “Blynk.begin”

- Perancangan Sistem Tampilan Aplikasi Blynk

Setelah berhasil membuat sistem untuk menghubungkan alat dengan aplikasi blynk, maka selanjutnya adalah membuat tampilan dari aplikasi blynk. Tampilan pada aplikasi akan menampilkan beberapa informasi yang ditampilkan pada LCD seperti debit, volume air, batas volume air dan tampilan sistem peringatan yang muncul pada aplikasi blynk.

- Sistem Tampilan Debit Air

Dalam perancangan sistem tampilan debit air, digunakan sebuah widget berupa gauge.

Gambar 3.27 Widget Gauge

Setelah memasukkan widget gauge ke tampilan blynk, selanjutnya akan dilakukan pengaturan terhadap widget tersebut. Untuk pengaturan yang dilakukan, dapat dilihat pada Gambar 3.28.

Gambar 3.28 Pengaturan Widget Gauge Untuk Debit Air

Gambar 3.28 menampilkan sebuah gauge setting untuk melakukan pengaturan terhadap widget gauge. Pada bagian nama gauge diberi nama “Debit” dikarenakan widget gauge ini digunakan untuk menampilkan informasi debit air. Selanjutnya pada bagian input diatur menggunakan pin V0 dan nilai minimum diatur dari 0 dan nilai maksimum di 30. Nilai maksimum diatur menjadi 30 dikarenakan sensor water flow yang digunakan adalah senor water flow tipe YF-S201 yang memiliki range debit sampai 30 L/menit. Pada bagian label diatur dengan penulisan “/pin.##/L/M”. “pin.##” adalah nilai input dari V0 yang ditampilkan menggunakan bilangan desimal dua angka dibelakang titik dan “L/M” akan menampilkan sebuah tulisan “L/M” dibelakang nilai input V0. Lalu untuk Reading Rate diatur menjadi “Push”. Kemudian TEXT diatur menjadi warna biru.

Gambar 3.29 Tampilan Widget Gauge Untuk Informasi Debit

- Sistem Tampilan Volume Air

Dalam perancangan sistem tampilan volume air akan menggunakan sebuah widget berupa labeled value.

Gambar 3.30 Widget Labeled Value

Setelah memasukkan widget labeled value ke tampilan blynk, maka pada widget labeled value tersebut perlu dilakukan sebuah pengaturan.

Gambar 3.31 Pengaturan Widget Labeled Value Untuk Volume Air

Gambar 3.31 menampilkan sebuah labeled value settings untuk melakukan beberapa pengaturan terhadap widget labeled value. Pada bagian nama labeled value diberi nama “Volume Air”. Selanjutnya untuk bagian input diatur menggunakan pin V1 dan nilai minimum diatur menjadi 0 dan nilai maksimum adalah 9999 Liter. Pada bagian label diatur dengan penulisan “/pin.##/L”. “pin.##” adalah nilai input dari V1 ditampilkan menggunakan bilangan desimal dua angka dibelakang titik dan “L” akan menampilkan tulisan berupa “L” dibelakang nilai input V1. Lalu untuk Reading Rate diatur menjadi “Push”. Untuk warna text pada widget ini diatur menjadi warna oranye.

Gambar 3.32 Tampilan Widget Menampilkan Volume Air

- Sistem Tampilan Grafik Debit dan Volume Air

Tampilan informasi mengenai debit dan volume air juga akan ditampilkan menggunakan sebuah grafik pada aplikasi blynk sehingga dapat mengetahui berapa besar nilai debit dan volume air dalam periode tertentu. Untuk hal tersebut dibutuhkan sebuah widget SuperChart pada aplikasi blynk.

Gambar 3.33 Widget SuperChart

Setelah memasukkan widget SuperChart ke tampilan blynk, selanjutnya adalah melakukan pengaturan terhadap widget tersebut. Pertama, widget ini akan diberi nama “Grafik Debit dan Volume Air” diikuti dengan penambahan datastream yaitu parameter debit dan volume.

Gambar 3.34 Pemberian Nama Widget dan Penambahan Datastream

Setelah memberikan nama dan penambahan datastrean debit dan volume, berikutnya akan dilakukan pengaturan terhadap masing – masing datasream yang telah ditambahkan. Pada pengaturan datastream debit, style dari garis akan menggunakan jenis “line” diberi warna biru. Untuk input diatur dengan menggunakan virtual pin V0 dikarenakan variabel debit ditampung ke virtual pin V0. Untuk Y-Axis diatur menjadi “Min/Max” dengan nilai minimum yaitu 0 dan maksimum yaitu 30. Untuk suffix diberi nama “L/M”. Untuk decimals diatur menjadi “Auto”. Untuk connect missing data points diatur menjadi “ON” dan Y-Axis Values diatur menjadi “SHOW”. Untuk tampilan dari pengaturannya dapat dilihat pada Gambar 3.35.

Gambar 3.35 Pengaturan Datastream Debit

Setelah selesai melakukan pengaturan pada datastream debit, selanjutnya akan dilakukan pengaturan pada datastream volume air. Pada pengaturan datastream volume, style dari garis akan menggunakan jenis “line” diberi warna oranye. Untuk input diatur dengan menggunakan virtual pin V1 dikarenakan variabel volume ditampung ke virtual pin V1. Untuk Y-Axis diatur menjadi “Auto”. Untuk suffix diberi nama “L/M”. Untuk decimals diatur menjadi “Auto”. Untuk connect missing data points diatur menjadi “ON” dan Y-Axis Values diatur menjadi “SHOW”. Untuk tampilan dari pengaturannya dapat dilihat pada Gambar 3.36.

Gambar 3.36 Pengaturan Datastream Volume

Setelah melakukan pengaturan terhadap masing – masing datastream, berikutnya pada tampilan awal dari pengaturan SuperChart dilakukan beberapa pengaturan. Untuk title diatur menjadi “SHOW” sehingga judul dari widget ini ditampilkan, legend diatur menjadi “SHOW” agar petunjuk warna terhadap datastream yang digunakan muncul, show x-axis (time) diatur menjadi “ON” sehingga informasi waktu ditampilkan pada sumbu x grafik, dan override auto scaling for all datastreams diatur menjadi “OFF”. Untuk tampilan dari pengaturannya dapat dilihat pada Gambar 3.37.

Gambar 3.37 Pengaturan Pada Widget SuperChart

Setelah berhasil melakukan pengaturan terhadap widget SuperChart maka widget ini siap untuk digunakan. Untuk hasil dari tampilan widget ini dapat dilihat pada Gambar 3.38.

Gambar 3.38 Tampilan Grafik Debit dan Volume Air

- Sistem Tampilan Batas Volume Air

Dalam perancangan sistem tampilan batas pemakaian air digunakan sebuah widget labeled value.

Gambar 3.39 Widget Labeled Value

Setelah memasukkan widget tersebut, maka akan dilakukan pengaturan terhadap widget untuk menampilkan nilai batas volume air.

Gambar 3.40 Pengaturan Widget Labeled Value Untuk Batas Volume Air

Pada bagian nama labeled value diberi nama “Batas Volume Air”. Selanjutnya untuk bagian input diatur menggunakan pin V2 dikarenakan variabel dari batas volume air ditampung ke virtual pin V2. Pada bagian label diatur dengan penulisan “/pin/Liter” sehingga nilai yang akan ditampilkan adalah bilangan bulat titik diikuti dengan tulisan “Liter”. Untuk text diatur menjadi warna merah.

Gambar 3.41 Tampilan Widget Menampilkan Batas Volume Air

Pada tampilan widget yang menampilkan nilai batas volume air masih dikosongkan dengan cara tidak memasukkan variabel batas air ke pin virtual pada blynk. Hal ini dikarenakan penentuan range nilai batas volume air akan dilakukan setelah melakukan pengujian rata-rata volume air yang digunakan.

- Sistem Tampilan Notifikasi

Ketika volume air melewati batas volume air yang telah ditentukan, maka sistem peringatan muncul salah satunya dengan cara blynk mengirimkan notifikasi ke smartphone pengguna. Untuk perancangan sistem tampilan notifikasi ini akan menggunakan widget notification.

Gambar 3.42 Widget Notification

Setelah memasukkan widget notification tersebut, maka dilakukan sebuah pengaturan pada widget notification tersebut.

Gambar 3.43 Pengaturan Widget Notification

Seperti yang sudah ditampilkan pada Gambar 3.43, pada bagina notify when hardware goes offline diatur menjadi “ON” yang artinya, ketika alat terputus dari jaringan internet atau terputus dari sumber listrik, maka aplikasi blynk akan mengirimkan notifikasi. Lalu bagian offline ignore period diatur menjadi “Instant” dan priority diatur menjadi “HIGH”. Untuk warna dari widget ini diatur menjadi putih.

Gambar 3.44 Tampilan Notifikasi Ketika Alat Mati Atau Terputus Dari Internet

Seperti yang dapat dilihat pada Gambar 3.44, ketika alat terputus dari internet atau terputus dari sumber listrik, maka aplikasi blynk mengirimkan sebuah notifikasi dengan judul yang sama pada projek di blynk yaitu “Monitoring Air PDAM” dan bertuliskan “Your Monitoring Air PDAM went offline”.

Gambar 3.45 Tampilan Notifikasi Ketika Sistem Peringatan Aktif

Ketika sistem peringatan jumlah pemakaian air berlebihan aktif, maka blynk akan menampilkan notifikasi seperti yang ditampilkan pada Gambar 3.45. Pada tampilan notifikasi tersebut, ditampilkan judul notifikasi yang sama seperti judul projek di blynk yang isi nya adalah “Volume Air yang Digunakan Sudah Melewati Batas”.

- Sistem Tampilan Email

Aplikasi blynk akan mengirimkan email dalam beberapa kondisi. Untuk hal tersebut, maka dibutuhkan sebuah widget email pada tampilan aplikasi blynk.

Gambar 3.46 Widget Email

Setelah memasukkan widget email ke tampilan blynk, berikutnya melakukan pengaturan terhadap widget tersebut.

Gambar 3.47 Pengaturan Widget Email

Pada bagian pengaturan tersebut untuk bagian TO akan membuat ketika blynk mengirimkan email, maka akan dikirim ke alamat email yang diisi pada bagian TO. Ada beberapa kondisi yang membuat blynk mengirimkan email ke pengguna. Seperti contoh, ketika sistem peringatan aktif, maka blynk akan mengirimkan sebuah email ke pengguna. Seperti contoh pada Gambar 3.48.

Gambar 3.48 Blynk Mengirim Email Saat Sistem Peringatan Aktif

Pada Gambar 3.48, ketika sistem peringatan aktif yaitu saat volume air melewati batas volume air yang ditentukan, maka email yang dikirim oleh blynk akan berisikan pesan dengan subjek yaitu “Peringatan Jumlah Pemakaian Air Berlebihan” diikuti dengan isi pesan yaitu “Volume Air yang Digunakan Sudah Melewati Batas”. Blynk juga akan mengirimkan email ketika nilai volume air di-reset. Untuk hasilnya dapat dilihat pada Gambar 3.49.

Gambar 3.49 Blynk Mengirim Email Saat Volume Air Di-Reset

Seperti yang sudah ditampilkan pada Gambar 3.54, blynk mengirimkan sebuah email dengan subjek “Jumlah Volume Air Sebelum Di Reset (Dalam Satuan Liter)”. Lalu isi dari email tersebut langsung menampilkan nilai volume air dengan menggunakan bilangan desimal 3 angka dibelakang titik.

- Hasil Perancangan Tampilan Keseluruhan

Setelah berhasil merancang seluruh bagian dari sistem tampilan dengan menggunakan berbagai widget yang telah difasilitasi oleh pihak pengembang aplikasi blynk, maka seluruh sistem tampilan tersebut akan digabung sehingga menjadi tampilan dari keseluruhan sistem yang ditampilkan menggunakan blynk. Untuk hasil dari tampilan keseluruhannya dapat dilihat pada Gambar 3.59.

Gambar 3.50 Tampilan Keseluruhan di Blynk